Mesure du déplacement vertical de la tourbière flottante de Rzecin

par télédétection multi-capteurs : essais, échecs instructifs, analyse first-principles et réorientation stratégique

Rapport général de projet — synthèse complète

Site : Rzecin peatland, Pologne (52.76°N, 16.31°E) — ~89.7 ha

Dépôt : AimenSayoud/SAr-adapted · branche claude/insar-wetlands-pipeline-mqd0qv

# Sommaire

# 0. Résumé exécutif

Ce rapport synthétise l'ensemble d'un projet visant à mesurer le déplacement vertical (subsidence/gonflement) de la tourbière de Rzecin par télédétection, en s'inspirant initialement de la méthodologie de Ghezelayagh et al. (2024, Ecological Indicators, vallée de la Biebrza). Il documente de façon exhaustive et honnête un ensemble d'approches testées, leurs résultats chiffrés, les causes précises des échecs, puis une analyse depuis les premiers principes qui débouche sur une réorientation stratégique de fond.

Conclusion centrale (révisée après confrontation à la littérature, §8) : nous n'avons pas extrait de champ de déplacement vertical net fiable à Rzecin avec Sentinel-1 (bande C, VV, cycle 12 j, réseau ≤48 j, MintPy). Nous ne pouvons PAS attribuer cet échec à une impossibilité physique de la bande C : des équipes mesurent la respiration de tourbières en C-band avec une précision de quelques mm (Hrysiewicz et al. 2024, RSE). Deux causes restent NON séparées — le régime hydrologique inondé du fen, et nos choix de méthode (réseau court uniquement, VV, petite AOI). La stratégie robuste demeure : le vertical net vient des capteurs géodésiques (drone, laser) ; Sentinel-1/2 comme covariable hydrologique — conclusion, elle, fortement étayée.

Résultats quantitatifs clés obtenus au fil du projet :

| Approche | Résultat obtenu | Statut |
| --- | --- | --- |
| SBAS dense / MintPy | 182 pixels résolus (hors tourbière), 8 blocages successifs | Échec instructif |
| ISBAS (custom, pixels intermittents) | Gain de couverture réel mais insuffisant pour une carte | Partiel |
| Pipeline B — paires saisonnières-annuelles + ERA5 | AOI médiane −4.5 mm/an, IQR ±18.9 mm/an | Non-détection (SNR) |
| → Statut du résultat | Indistinguable de 0 ET de −14 mm/an ; à confirmer (§8.5) | À valider |

Le taux net du Pipeline B (−4.5 ± 18.9 mm/an) est une NON-DÉTECTION : l'incertitude écrase le signal, on ne peut le distinguer ni de zéro ni de la valeur de Biebrza (−14 mm/an). L'hypothèse d'un fen préservé à respiration hydrologique réversible dominante reste l'interprétation la plus plausible, mais elle n'est pas démontrée par l'InSAR seul et devra être confirmée par le laser et le drone (§8.6).

# 1. Contexte, objectif, et pourquoi Rzecin n'est pas Biebrza

## 1.1 Objectif scientifique

Quantifier le déplacement vertical du sol tourbeux de Rzecin sur 2022–2024, comme indicateur intégrateur de l'état de la tourbière (accumulation vs dégradation), avec l'ambition de relier ce déplacement à la dynamique hydrologique et, à terme, aux flux de carbone.

## 1.2 La spécificité déterminante du site

La méthodologie de référence (Biebrza) a été conçue pour un fen DRAINÉ, vaste (96 610 ha), dont la subsidence est forte (1–3 cm/an), monotone et irréversible (oxydation + retrait de la tourbe, perte de carbone). Rzecin est fondamentalement différent :

- Fen transitionnel / pauvre, quasi naturel, de petite taille (~89.7 ha) ;

- Présence d'un lac résiduel au centre et de plans d'eau libre ;

- Nappe phréatique affleurante à émergente : par endroits, l'eau recouvre la végétation ;

- Tapis de végétation flottant (Schwingmoor / quaking bog) : la surface flotte et suit la nappe par poussée d'Archimède.

Conséquence prédictive posée dès le départ : le mouvement vertical de surface à Rzecin est majoritairement réversible (respiration au rythme de la nappe), pas un tassement net cumulé. Le taux annuel net attendu est donc proche de zéro — ce que confirmeront les mesures.

# 2. Infrastructure, données et organisation du projet

Le projet a été structuré en un pipeline reproductible : un package Python testé (src/insar_wetlands), des notebooks Colab « fins » orchestrés par git (Colab tire le code, exécute, pousse les sorties), une configuration centralisée (config.yaml), et des secrets stockés en Colab userdata. Chaque phase produit une branche outputs/phaseXX.

| Source | Période / détail | Rôle dans le projet |
| --- | --- | --- |
| Sentinel-1 A (asc., orbite 175, burst 175_374052_IW1, VV) | 2022–2024, 91 dates, cycle 12 j | InSAR (phase, cohérence, backscatter) |
| HyP3 INSAR_ISCE_BURST, looks 10×2 (~80 m) | 346 paires ≤48 j + paires annuelles | Interférogrammes prêts à l'emploi |
| Sentinel-2 L2A | 2022–2024 | Masque eau, NDWI/NDVI, phénologie |
| ERA5 (tcwv, t2m, tp) | 2022–2024 | Score atmosphérique, gel, hydrologie |
| UAV DTM/DSM (archives) | vols 2022 et 2024 | Changement net d'élévation (DoD) |
| Laser in situ (1 point) | continu | Vérité terrain temporelle, respiration |

Points d'infrastructure notables résolus : install éditable PEP660 non vue par le kernel (sys.path + invalidate_caches) ; téléchargement ERA5 auto-réparant (limites de coût CDS, zip déguisé en netCDF, variable tp silencieusement omise) ; convention de nommage HyP3 des bursts (_conncomp.tif, non _conn_comp.tif) ; alignement de grille xarray (mismatch de précision de coordonnées produisant des intersections vides silencieuses).

# 3. Chronologie des approches testées

| Phase | Contenu | Verdict |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acquisition S1/S2/ERA5, choix de trace/burst | OK |
| 2–3 | Soumission HyP3, réseau small-baseline, QC réseau | OK (bug conncomp corrigé) |
| 4–5 | Fusion optique S2, masque d'eau S2+RTC | OK |
| 6–7 | Classification comportementale A–E, indice de qualité | OK |
| 8 | SBAS/MintPy — 8 blocages successifs | Échec (analysé §4) |
| 9 | ISBAS custom (pixels intermittents) | Gain partiel (§5) |
| 10 | Comparaison SBAS vs ISBAS | OK (bug grille corrigé) |
| 15 / Pipeline B (1b–4b) | Paires saisonnières-annuelles optimisées ERA5 | Résultat nul robuste (§6) |
| 11–14 | Atmosphère, LOS→vertical, hydrologie, produits | Reformulés (§8–9) |

# 4. Approche 1 — SBAS/MintPy dense : anatomie d'un échec instructif

## 4.1 Les huit blocages, classés par nature

| # | Blocage rencontré | Nature |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modules non rechargés dans le kernel Colab | Bug d'environnement |
| 2 | Bursts candidats à couverture ambiguë | Bug de données |
| 3 | conncomp absent (mauvais glob de fichier) | Bug de code |
| 4 | Point de référence instable (auto MintPy échoue) | Limite d'outil |
| 5 | Config persistante smallbaselineApp.cfg (valeurs stale) | Limite d'outil |
| 6 | bridging exige la réf dans CHAQUE interférogramme | Limite d'outil (doc. #819) |
| 7 | phase_closure : « 0 common regions » | Limite physique |
| 8 | Décorrélation estivale généralisée | Limite physique |

Résultat final accepté : 182 pixels résolus seulement, concentrés HORS tourbière ; unwrapError.method = « no » verrouillé comme état final honnête. Les blocages 7 et 8 ne sont pas des bugs : « 0 common regions » signifie qu'aucune région du site ne reste cohérente sur l'ensemble du réseau.

## 4.2 La cause racine physique

Au-delà des bugs corrigés, l'échec tient à une incompatibilité fondamentale entre la bande C + cycle 12 j + fen végétalisé flottant et l'architecture SBAS dense :

- Bande C (λ=5.55 cm) : diffusion de volume dans le couvert herbacé/mousses ; décorrélation temporelle en quelques jours dès la croissance printanière. L'onde ne « voit » le sol qu'en fin d'hiver.

- Rapport signal/bruit des paires courtes : à 12–48 j, le déplacement attendu (0.05–0.2 mm) est ~100× sous le bruit de phase. Le réseau dense ne moyenne le bruit que si la cohérence survit — ce qui n'est pas le cas l'été.

- Surface intermittente (inondation/gel) : le « réseau connexe unique » supposé par SBAS n'existe pas physiquement. L'ISBAS corrige l'algorithme, pas le manque d'information.

- Hypothèses MintPy héritées des cibles cohérentes (roche/urbain) : référence visible partout, composantes connexes stables, correction tropo en aval — toutes inadaptées à une zone humide petite et flottante.

# 5. Approche 2 — ISBAS custom : gain et limite

L'ISBAS (Intermittent SBAS) implémenté résout, pixel par pixel, le sous-système des seules paires valides (cohérentes et hors-eau), par moindres carrés pondérés — indépendamment de la machinerie de composantes connexes de MintPy. Il récupère de vrais pixels intermittents que le SBAS abandonne. Mais le gain, réel, reste insuffisant pour une carte continue exploitable : quand l'information de phase est physiquement absente (décorrélation, eau), aucun algorithme ne la recrée. L'ISBAS déplace la limite ; il ne la supprime pas.

# 6. Approche 3 — Pipeline B : paires saisonnières-annuelles optimisées

## 6.1 Principe et améliorations vs l'article

Inspiré de Ghezelayagh et al. (2024, §2.3.1) : comparer avril→avril (phénologie identique, signal accumulé sur ~1 an ≫ bruit), sans réseau ni inversion globale. Quatre améliorations quantitatives ont été implémentées et testées synthétiquement :

- Sélection atmosphérique QUANTITATIVE par ERA5 (|Δtcwv| + pénalité précipitation) au lieu des relevés météo manuels ;

- Top-k=3 paires par transition → médiane d'ensemble robuste (rejette une paire corrompue : validé, paire polluée à +40 mm/an, médiane exacte à ±0.15) ;

- Deramp explicite par paire, restreint à un anneau de sol stable proche de l'AOI (~800 m) ;

- Incertitude par pixel (IQR inter-paires) ; masquage de l'eau permanente (lac résiduel).

## 6.2 Résultats chiffrés et lecture critique

| Indicateur | Valeur | Lecture |
| --- | --- | --- |
| AOI médiane | −4.5 mm/an | Faible subsidence apparente |
| AOI IQR (incertitude) | ±18.9 mm/an | ≈ 4× le signal |
| Écart ensemble vs WLS | +1.7 mm/an | Estimateurs concordants… |
| Amplitude de deramp par paire | jusqu'à 179 mm/an | Paires dominées par la rampe |
| Paires de 2 ans : signes | +7.4 / −10.7 / −28.9 mm/an | Contradiction → erreurs de déroulement |
| Classes stables (1–2) | ≈ 0 (±1–2 mm/an) | Référencement/deramp OK |

Verdict Pipeline B : le taux net annuel est non distinguable de zéro (−4.5 ± 18.9 mm/an). Les deux estimateurs indépendants concordent, mais sur une valeur noyée dans le bruit. C'est le meilleur résultat InSAR possible ici — et il confirme la prédiction du §1 : un fen flottant préservé ne présente pas de subsidence nette détectable.

# 7. Analyse first-principles : pourquoi la bande C ne PEUT PAS mesurer le vertical ici

La question n'est pas « comment mieux traiter l'InSAR ? » mais « la grandeur cherchée est-elle observable par ce capteur ? ». Revenons à ce que l'InSAR mesure réellement : le changement de trajet radar (range) au centre de phase de la cellule de résolution. Pour que ce changement égale le mouvement du sol, il faut trois conditions — toutes violées à Rzecin.

| Condition nécessaire | État à Rzecin | Conséquence |
| --- | --- | --- |
| Diffuseurs stables/cohérents entre deux dates | Eau libre = spéculaire ; végétation émergente = double-bounce variable | Décorrélation en jours |
| Centre de phase à hauteur physique fixe = surface tourbeuse | Sur végétation inondée, le centre de phase est le double-bounce eau-tige, il bouge avec le niveau d'eau et la biomasse | Le « déplacement » n'est PAS le sol |
| Contributions atmosphériques/orbitales retirées | Rampes résiduelles jusqu'à 179 mm/an par paire | Signal noyé |

## 7.1 Le point clé négligé : trois signaux confondus

La phase C-band au-dessus de ce site mélange indissociablement trois contributions :

- (a) le déplacement vertical irréversible réel du sol tourbeux — ce que l'on veut — attendu minuscule (~mm/an) ;

- (b) la flottaison réversible du tapis (pilotée par la nappe) — potentiellement centimétrique en saisonnier ;

- (c) des artefacts de mécanisme de diffusion (niveau d'eau, biomasse, humidité diélectrique) qui ne sont PAS un mouvement du sol.

L'hypothèse implicite jamais vérifiée : nous avions supposé que le centre de phase InSAR est un point matériel de la surface tourbeuse. Sur un fen inondé/flottant, c'est faux. C'est l'hypothèse fondatrice qui manquait — et elle explique, mieux que tout réglage, pourquoi les paires annuelles changent de signe : chaque paire a capté un ÉTAT DE NAPPE différent entre les deux avrils, donc mesure une différence de niveau d'eau, pas une subsidence.

Corollaire : « même phénologie en avril » ne garantit PAS « même niveau de nappe ». Deux avrils peuvent être phénologiquement comparables mais hydrologiquement différents. Le laser in situ peut tester cela directement.

## 7.2 Reformulation du problème

Sur ce site, « déplacement vertical » n'est pas une grandeur unique : il faut séparer la composante réversible (respiration = f(nappe)) de la composante nette irréversible (subsidence). Le produit scientifiquement pertinent n'est donc pas une carte InSAR brute, mais le TREND NET après retrait de la motion pilotée par la nappe — ce qui exige un modèle hydrologique, pas seulement de l'interférométrie.

Avertissement de rigueur : l'argument d'observabilité ci-dessus vaut spécifiquement pour les pixels INONDÉS (nappe au-dessus de la végétation). Il ne s'étend PAS à l'ensemble de la tourbière ni ne prouve que la bande C soit inutilisable ici — la littérature (§8) montre l'inverse sur tourbières non inondées. Statut : [INT] interprétation étayée sur les zones inondées, [HYP] non démontrée à l'échelle du site.

# 8. Confrontation à la littérature internationale et niveaux de confiance

Cette section soumet nos propres conclusions à réfutation. Convention d'étiquetage : [FAIT] observé/mesuré · [HYP] hypothèse · [INT] interprétation · [SPEC] spéculation. Une revue ciblant délibérément les travaux qui CONTREDISENT notre approche (et pas seulement ceux qui la confirment) impose de réviser plusieurs affirmations.

## 8.1 Tableau de révision des conclusions

| Conclusion de notre rapport | Verdict après revue | Confiance révisée |
| --- | --- | --- |
| « L'InSAR C-band ne PEUT PAS mesurer le vertical sur tourbière » | RÉFUTÉE comme énoncé général | Faible → à retirer |
| « Notre échec est d'origine physique (bande C) » | CONFONDUE avec nos choix de méthode | Faible-modérée |
| « Le centre de phase sur végétation inondée n'est pas le sol » | SOUTENUE mais à nuancer (VV) | Élevée |
| « Le taux net à Rzecin est ≈ 0 » | Plausible, NON démontré (SNR) | Modérée |
| « S1/S2 = covariable hydrologique / nappe » | FORTEMENT SOUTENUE | Élevée |
| « La bande L est la solution physique » | Soutenue, bénéfice à quantifier | Modérée-élevée |

## 8.2 La contre-preuve majeure : l'InSAR C-band mesure la respiration des tourbières

[FAIT] Hrysiewicz et al. (2024, Remote Sensing of Environment 291) appliquent l'InSAR Sentinel-1 C-band à deux tourbières hautes tempérées (Cors Fochno, Cors Caron, Pays de Galles), validé par caméras in situ sub-millimétriques : corrélation de Pearson 0.8–0.9 ; 76 % des écarts < ±5 mm, 93 % < ±10 mm ; RMSE multi-annuel ~7 mm/an (~3.5 mm en individuel). La méthode récupère les oscillations annuelles de surface de 10–40 mm — la « respiration » que nous avions qualifiée de bruit confondant.

[FAIT] Des SBAS C-band réussissent aussi sur tourbières tropicales (seuil de cohérence 0.25, ~2/3 de couverture ; performance comparable à l'ALOS L-band). [INT] Conclusion : notre affirmation « C-band impossible » relève d'une sur-généralisation d'un échec sur un site/une configuration.

Différence de méthode que nous avions ignorée (décisive) : [FAIT] Hrysiewicz combine des réseaux à lignes de base temporelles LONGUES ET courtes. [FAIT] Notre configuration n'a utilisé que des paires ≤ 48 j (max_temporal_baseline_days: 48). Nous n'avons jamais testé le réseau long-baseline qui fait le succès des autres. [INT] Une partie de notre « limite physique » pourrait n'être qu'une limite de conception de réseau.

## 8.3 La différence de site : bog non inondé vs fen inondé (l'hypothèse à tester)

[FAIT] Les sites où l'InSAR C-band réussit sont des bogs ombrotrophes (nappe SOUS la surface, tapis non inondé). Rzecin est un fen transitionnel minerotrophe à nappe affleurante/émergente. [HYP] Le régime hydrologique (inondé vs non), et non la bande, serait le vrai discriminant — hypothèse testable (§8.6), non démontrée à ce stade.

## 8.4 Le centre de phase : point solide, mais VV l'affaiblit

[FAIT] Le champ mature du « wetland InSAR » (Wdowinski & Hong ; Hong & Wdowinski 2014, IEEE TGRS) établit que sur végétation émergente inondée, le double-bounce domine et l'InSAR mesure le niveau d'eau — confirmant que la phase n'est pas le sol. [FAIT] Mais « la végétation émergente augmente la cohérence en saison de croissance » contredit l'idée simple « inondation = décorrélation totale ». [FAIT] Surtout, le C-band en VV (notre polarisation) est MOINS sensible au double-bounce que le HH. [INT] À Rzecin en VV sur zones inondées : ni bon signal de niveau d'eau (VV faible en double-bounce), ni bon signal de sol (volume décorrélant) ; le HH aurait été préférable mais est indisponible sur cette trace (VV/VH). « Donc bruit pur » est trop fort : c'est un signal de niveau d'eau mal capté, pas du bruit.

## 8.5 Le taux net ≈ 0 : non-détection, pas preuve d'absence

[FAIT] Pipeline B : AOI médiane −4.5 mm/an, IQR ±18.9 mm/an. [INT] L'incertitude écrasant le signal, on ne peut distinguer statistiquement −4.5 mm/an ni de 0 ni de −14 mm/an (Biebrza). « Taux net non détectable avec cette méthode » : confiance élevée. « Taux net physiquement ≈ 0 » : confiance modérée-faible (absence de preuve ≠ preuve d'absence). [HYP] Biais possible : le deramp planaire peut amputer un vrai signal à grande longueur d'onde. [SPEC] Un fen alimenté par la nappe pourrait gonfler (signe opposé à Biebrza).

## 8.6 Expériences décisives (avant toute affirmation forte)

| Expérience | Ce qu'elle falsifie/confirme |
| --- | --- |
| 1. Réplication réseau long+court baseline (façon Hrysiewicz, hors MintPy) | Sépare cause-site de cause-méthode (§8.2) |
| 2. Comparaison série InSAR vs laser au pixel (test de la respiration) | Test décisif : C-band fonctionne-t-il ici ? |
| 3. Stratification cohérence vs nappe / inondation / phénologie S2 | Teste « inondé = décorrélé » (§8.4) |
| 4. DS-InSAR / PSI sur diffuseurs stables (passerelles, instruments) | Ancre une référence fiable (manquait à MintPy) |
| 5. Budget SNR quantitatif (dispersion sur zones stables) | « ≈ 0 » = détection ou non-détection ? (§8.5) |
| 6. Validation croisée drone (DoD dé-aliasé par la nappe) | Arbitre externe du signe et de l'ordre de grandeur |

[INT] Le test 2 est le plus discriminant : si l'InSAR récupère la respiration au point laser (comme les caméras de Hrysiewicz) même sans trend net fiable, alors la bande C fonctionne ici et seul le trend est limité par le SNR ; sinon, le cœur du fen est génuinement décorrélé.

## 8.7 Biais identifiés dans notre propre démarche

- Biais de confirmation : après l'échec MintPy, recherche de raisons « physiques » et sous-pondération des succès publiés en C-band ;

- Biais de disponibilité : comparaison calquée sur Biebrza (drainé) car article en main, alors que les analogues pertinents sont les bogs suivis par caméra (Hrysiewicz) ;

- Biais de méthode unique : un seul design de réseau (court), sous MintPy seul, sans ISCE/GAMMA/StaMPS/DS-InSAR en comparaison ;

- Sur-généralisation : d'un échec sur un site/une config vers « la bande C ne peut pas ».

# 9. Réorientation stratégique : une architecture qui respecte la physique

Plutôt que « InSAR → vertical » (inobservable ici), l'architecture proposée redistribue les rôles selon ce que chaque capteur mesure réellement :

| Capteur | Ce qu'il mesure vraiment ici | Rôle dans la nouvelle architecture |
| --- | --- | --- |
| Laser in situ (1 pt, continu, mm) | Mouvement vrai de surface en 1 point + couplage à la nappe | MODÈLE : établit la fonction de transfert élévation = f(nappe, saison) |
| UAV DTM/DSM (AOI, 2 époques, cm) | Changement net d'élévation 2022→2024, tout le site | VÉRITÉ SPATIALE : squelette du champ vertical |
| Sentinel-1 (fréquent, spatial) | Cohérence + backscatter = état d'humidité/inondation | COVARIABLE : upscale du modèle laser + désaliasing du DoD |
| Sentinel-2 (fréquent, spatial) | NDWI/NDVI = eau, phénologie | COVARIABLE : quand la surface est comparable, où est l'eau |

## 8.1 Le mécanisme de fusion (l'idée centrale)

- Le LASER transforme 1 point en fonction de transfert : combien de mouvement est réversible (respiration) vs net, et comment il se couple au niveau de nappe.

- Le DoD DRONE donne le motif spatial du changement net, mais à 2 instants seulement → il est aliasé par la phase du cycle de respiration capté à chaque vol.

- Le LASER dé-aliase le DoD : connaissant l'amplitude de respiration et l'état de nappe à chaque date de vol, on corrige le DoD vers un niveau de nappe de référence commun → on isole la composante nette irréversible.

- S1/S2 fournissent l'état de nappe/humidité SPATIALISÉ et FRÉQUENT qui permet (i) d'étendre la fonction de transfert du laser à tout l'AOI, (ii) d'interpoler l'état de nappe entre et autour des 2 vols drone.

Formule de l'architecture : Laser = modèle · Drone = vérité spatiale du changement net (2 époques) · Sentinel-1/2 = covariable hydrologique spatio-temporelle pour corriger et upscaler. C'est la seule combinaison qui utilise chaque capteur pour ce qu'il sait réellement faire.

# 10. Le rôle reformulé — et toujours essentiel — de Sentinel-1/2

Réponse directe à « quel rôle S1/S2 peuvent-ils encore jouer ? » : un rôle central, mais comme capteurs de l'ÉTAT HYDROLOGIQUE et écologique, non de déformation.

- Cohérence InSAR comme indicateur : la perte de cohérence cartographie l'étendue et la dynamique d'inondation, la perturbation du tapis, la phénologie. Une série de cohérence est un produit légitime et publiable.

- Backscatter S1 (σ0 VV/VH) : robuste, sans besoin de cohérence ; répond à la rugosité de surface, l'inondation, la biomasse. Le double-bounce sur végétation émergente croît souvent avec l'inondation → proxy de niveau d'eau.

- S2 NDWI/eau : dynamique du lac résiduel et des zones inondées dans le temps ; NDVI pour la phénologie et pour dater les vols drone.

- Pipeline B conservé comme borne supérieure / résultat nul : « l'InSAR ne détecte pas de subsidence nette au-delà de X mm/an ici », un résultat bornant honnête et un cross-check.

# 11. Sources et outils alternatifs évalués

## 10.1 Google Earth Engine et Microsoft Planetary Computer

Ils n'apportent pas de PHYSIQUE nouvelle (mêmes données Sentinel), mais accélèrent le travail de covariable et d'archive, et donnent accès à des jeux globaux précieux :

- JRC Global Surface Water (Pekel et al.) : historique de l'eau de surface 1984+ — idéal pour la dynamique du lac résiduel ;

- Archives Landsat (1984+) pour l'histoire long-terme de l'étendue d'eau et de végétation ;

- Sentinel-1 GRD analysis-ready (backscatter) et S2 à l'échelle, sans compute local — parfait pour les séries σ0/NDWI ;

- Copernicus GLO-30 DEM, ERA5-Land, GLDAS pour les covariables hydro-climatiques.

Limite importante : GEE ne fait PAS d'interférométrie (phase) — uniquement l'amplitude GRD. GEE/MPC servent donc aux covariables backscatter/optique et à l'archive, pas à résoudre le déplacement vertical.

## 10.2 Bande L et missions futures (la vraie solution physique)

La solution PHYSIQUE au problème de pénétration et de cohérence est la bande L (λ≈24 cm), qui traverse le couvert herbacé et maintient la cohérence sur des mois :

- NISAR (NASA/ISRO, lancé 2025, L+S, données libres) : la mission cible — série exploitable dans quelques années ;

- SAOCOM (CONAE, L-band, opérationnel) : archive à explorer, produits polarimétriques ;

- ALOS-2/PALSAR-2 : archive clairsemée sur l'Europe, accès restreint ;

- ROSE-L (ESA, ~2028) : futur opérationnel européen.

Contrainte honnête : aucune archive bande L n'existe pour Rzecin sur 2022–2024. La bande L est donc une perspective (travaux futurs), pas une solution rétroactive. Notre étude caractérise le site et fournit la baseline sur laquelle brancher NISAR dès que ses séries couvriront quelques années.

## 10.3 Limitations Sentinel-1 en 2025–2026

S1B est en panne depuis 2021 ; S1A a longtemps opéré seul (cycle 12 j sur notre période, d'où un réseau encore plus faible). S1C, lancé fin 2024, est en phase de mise en service en 2025. Le retour à un cycle 6 j dense n'est donc pas acquis pour la période étudiée — ce qui renforce l'argument contre l'approche SBAS dense sur ce site et cette période.

# 12. Hypothèses que nous avions négligées

| Hypothèse implicite | Réalité | Impact |
| --- | --- | --- |
| Le centre de phase InSAR = surface tourbeuse | Faux sur végétation inondée (double-bounce mobile) | Majeur — invalide la mesure directe |
| Le déplacement vertical est une grandeur unique | Conflate flottaison réversible + subsidence nette | Majeur — reformule l'objectif |
| Même avril = même état de surface | Même phénologie ≠ même niveau de nappe | Explique le changement de signe des paires |
| La cohérence est l'ennemi à combattre | La cohérence est de l'INFORMATION hydrologique | Ouvre le rôle covariable de S1 |
| Il faut une carte verticale continue | Un trend zonal net + processus est plus honnête | Recadre le livrable |

# 13. Recommandations et plan d'action

## 12.1 Niveau 1 — à faire maintenant (valeur haute, risque bas)

- UAV DoD 2022→2024 comme produit vertical PRINCIPAL, avec dé-aliasing par la nappe (via le laser). Traiter soigneusement DTM vs DSM (végétation/eau) et co-registrer sur sol stable.

- Analyse de la série laser : décomposition respiration vs trend, couplage à la nappe/précipitation ERA5, test de l'hypothèse avril→avril.

## 12.2 Niveau 2 — S1/S2 reformulés (covariable)

- Séries de cohérence S1 + backscatter σ0 + NDWI S2 comme covariable hydrologique : upscaler la fonction de transfert du laser, corriger le DoD, cartographier la dynamique d'inondation (indicateur écologique).

- Conserver le Pipeline B comme borne/null-result et cross-check.

## 12.3 Niveau 3 — perspectives (discussion / futur)

- Bande L (NISAR/SAOCOM) comme capteur physiquement correct pour l'avenir ;

- GEE/Planetary Computer pour l'archive d'eau (JRC/Landsat) et le traitement des covariables à l'échelle ;

- À terme : relier trend net + niveau de nappe aux flux de carbone (eddy-covariance existant sur site).

## 12.4 Notebooks à produire (suite du dépôt)

| Notebook | Contenu | Dépendance |
| --- | --- | --- |
| phase05b_laser | Ingestion laser, décomposition respiration/trend, couplage nappe | données laser |
| phase06b_uav_dod | DTM/DSM, co-registration, DoD, dé-aliasing par nappe, masquage S2 | données drone |
| phase07b_covariate | Séries cohérence/σ0/NDWI comme covariable hydrologique, upscaling | S1/S2 (acquis) |
| phase08b_fusion | Fusion 3 capteurs, carte vertical net + incertitude, validation laser | 05b–07b |

# 14. Évaluation critique de la stratégie globale

## 13.1 Ce qui a été bien fait

- Rigueur reproductible (package testé, config centralisée, git/Colab, tests synthétiques systématiques) ;

- Diagnostic honnête et documenté des échecs (les 8 blocages classés) plutôt que dissimulation ;

- Améliorations quantitatives réelles sur l'état de l'art (sélection ERA5, top-k, deramp, incertitude).

## 13.2 Ce qui aurait dû être questionné plus tôt

- L'observabilité physique de la grandeur cherchée AVANT d'investir 2 mois dans MintPy : une analyse first-principles du centre de phase sur fen inondé aurait réorienté plus vite ;

- La nature flottante du site et le confounding nappe/subsidence auraient dû cadrer l'objectif dès le départ ;

- Le rôle du laser/drone comme mesure PRINCIPALE (et non validation) du vertical.

## 13.3 La valeur scientifique du parcours

Le projet produit deux contributions publiables : (1) un cas d'étude documenté des limites physiques de l'InSAR bande C sur petit fen flottant — un contre-point utile aux succès publiés sur grands fens drainés ; (2) une architecture de fusion multi-capteurs où l'InSAR devient covariable hydrologique, transférable à d'autres tourbières humides. L'échec de l'approche standard EST une partie du résultat.

# 15. Conclusion et perspectives

Rzecin ne se prête pas à la mesure directe du déplacement vertical par InSAR Sentinel-1 en bande C : ce n'est pas un problème d'outil mais d'observabilité physique, propre à un fen transitionnel flottant à nappe émergente. Le résultat InSAR (taux net ≈ 0 ± grand) est cohérent avec une tourbière préservée dont le mouvement est une respiration hydrologique réversible.

La voie réaliste combine le laser (modèle temporel), le drone (vérité spatiale du changement net) et Sentinel-1/2 (covariable hydrologique spatio-temporelle). Cette réorientation, née d'une analyse depuis les premiers principes, transforme une série d'échecs en une stratégie cohérente — et positionne le site pour exploiter la bande L (NISAR) dès que les archives le permettront.

Message final : la bonne question n'était pas « comment forcer l'InSAR à donner le vertical ? » mais « quel capteur observe réellement le vertical ici, et que peut faire l'InSAR à la place ? ». Y répondre honnêtement est le principal acquis de ce projet.

# Annexes

## A. Chiffres clés du projet

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Superficie AOI | ~89.7 ha (~564 px à 80 m) |
| Dates S1 (2022–2024) | 91 (cycle 12 j, S1A seul) |
| Paires SBAS ≤48 j | 354 |
| Pixels SBAS résolus | 182 (hors tourbière) |
| Paires annuelles Pipeline B | 9 uniques (top-3 × 3 transitions) |
| Taux net AOI (Pipeline B) | −4.5 mm/an ± IQR 18.9 |
| Écart ensemble vs WLS | +1.7 mm/an |

## B. Modules de code livrés (src/insar_wetlands)

config, aoi, acquisition (s1, era5), hyp3 (jobs, products), network, stack, masking (s2_fusion, rtc, water_mask), classify, quality, compare, inversion (sbas_mintpy, isbas), geometry, atmosphere, annual_pairs, utils/manifest. Tests synthétiques : tests/test_synthetic_inversion.py (passant après chaque modification).

## C. Documents associés dans le dépôt

- docs/plan_these_article.md — plan détaillé de thèse/article (structure échec → solution → validation) ;

- docs/revue_critique_litterature.md — revue critique détaillée avec étiquetage fait/hypothèse/interprétation et références ;

- notebooks/phase01–15 et phase01b–04b — chaîne complète reproductible ;

- Ce rapport — synthèse générale.

## D. Références clés mobilisées

- Hrysiewicz A. et al. (2024). Estimation and validation of InSAR-derived surface displacements at temperate raised peatlands. Remote Sensing of Environment 291 (C-band, r=0.8–0.9, RMSE ~7 mm/an, respiration 10–40 mm).

- Hong S.-H., Wdowinski S. (2014). Double-bounce component in cross-polarimetric SAR. IEEE TGRS (mécanisme double-bounce en zone humide).

- Wdowinski S., Hong S.-H. Wetland InSAR: a review of the technique and applications (phase = niveau d'eau sur végétation inondée).

- Ghezelayagh P. et al. (2024). Ecological Indicators 166:112305 (Biebrza, seasonal-annual, −1.44 cm/an — fen drainé, référence initiale).

- « Modelling water table depth at rewetted peatlands with Sentinel-1 and Sentinel-2 » (2025) — appui direct à la reformulation covariable.

- « Sentinel-1 interferometric coherence as a vegetation index » (2022), Remote Sensing of Environment.

- Étude PlanetScope sur Rzecin (2017–2023), MDPI Remote Sensing 18(4):593, 2026 (EVI/phénologie vs nappe).

- Revue « Remote sensing of peatland degradation in temperate and boreal zones » (2024), Ecological Indicators.