Pipeline InSAR pour le suivi du déplacement vertical

de la tourbière de Rzecin (Pologne)

Rapport technique complet — Phases 1 à 10 et Phase 15

Comparaison méthodologique SBAS vs ISBAS, et validation croisée par une approche de paires annuelles inspirée de Ghezelayagh et al. (2024)

Site : Rzecin peatland, ~89.7 ha — Sentinel-1, trace ASCENDING 175 / burst 175_374052_IW1

Période d'étude : 2022-01-01 → 2024-12-31

# Sommaire exécutif

Ce rapport documente l'intégralité du pipeline InSAR développé pour mesurer le déplacement vertical de la tourbière de Rzecin (Pologne, ~89,7 ha) à partir de données Sentinel-1, en comparant une approche classique SBAS (MintPy), une approche personnalisée ISBAS pixel-par-pixel, et une approche alternative par paires annuelles inspirée d'une étude publiée sur un site comparable (Biebrza Valley, Pologne).

## Résultats clés

- Réseau interférométrique de 346 paires (2022–2024), 100 % connexe temporellement, cohérence validée y compris en été (0,31–0,35).

- SBAS classique (MintPy) : seulement 182 pixels résolus (1,0 % de la grille) — limitation physique documentée, pas un défaut du code : la correction d'erreur de déroulement de MintPy (bridging ET phase_closure) s'est avérée structurellement inapplicable, phase_closure rapportant lui-même « 0 région commune » sur les 346 interférogrammes.

- ISBAS personnalisé : 14 043 pixels résolus (79 % de la grille), soit un gain de 77× par rapport au SBAS, avec un contrôle qualité chiffré (fermeture de triplets).

- Indice de qualité conceptuel (W_i) : gain de cohérence de +9,6 % en zone de transition (classe D), confirmant l'intérêt de la pondération conditionnelle hors-eau.

- Approche par paires annuelles (Phase 15, inspirée de Ghezelayagh et al. 2024) : après correction des artefacts (saut de déroulement, rampe orbitale résiduelle), tendance quasi nulle (médiane -0,3 mm/an) ne reproduisant pas les -14,4 mm/an rapportés dans la littérature — résultat honnête discuté en section 9.

- L'ensemble du pipeline (14 phases + 1 phase complémentaire), le code source et les 8 corrections de bugs documentées sont versionnés sur GitHub (branche claude/insar-wetlands-pipeline-mqd0qv, sorties sur les branches outputs/phaseXX).

# 1. Contexte et zone d'étude

Site : tourbière de Rzecin, nord-ouest de la Pologne. Surface mesurée du polygone AOI : 89,7 ha (le document de thèse initial mentionnait 60 ha ; le polygone fourni par l'utilisateur fait foi).

Rzecin est un site de recherche connu (tour à flux LTER), possiblement partiellement restauré/réhumidifié — point pertinent pour l'interprétation des résultats de la Phase 15 (section 9).

## 1.1 Configuration Sentinel-1

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Trace | ASCENDING, orbite relative 175 |
| Burst | 175_374052_IW1 |
| Couverture AOI | 100 % (vérifiée par empreinte réelle du burst, pas juste intersection) |
| Période | 2022-01-01 → 2024-12-31 (3 ans, choix utilisateur) |
| Cadence | ~12 jours (90 dates disponibles) |
| Looks | 10×2 (~40 m de résolution) |

Note méthodologique : la période choisie (2022–2024) exclut les intervalles à 6 jours (tandem S1A/S1B en 2021, tandem S1A/S1C à partir de 2025), qui auraient offert une meilleure cohérence. Ce compromis, décidé par l'utilisateur, est documenté dans la configuration.

# 2. Phase 1 — Acquisition multi-source

Inventaire des acquisitions Sentinel-1 (bursts), Sentinel-2 (L2A, <20 % nuages) et téléchargement ERA5 (précipitations, température, vapeur d'eau).

## 2.1 Résultats

- 90 dates Sentinel-1 sur la trace/burst retenu, gaps ≤ 24 jours (aucun trou majeur).

- 131 scènes Sentinel-2 cataloguées sur l'ensemble de la période disponible (2021–2026), asymétrie temporelle S1/S2 médiane de 6 jours.

- ERA5 (t2m, tcwv, tp) téléchargé avec succès après résolution de deux bugs du backend CDS (voir 2.2).

## 2.2 Bugs rencontrés et corrigés

- Kernel Colab redémarré en cours de session → fichiers ~/.netrc et ~/.cdsapirc perdus → ajout d'une auto-réparation (_ensure_cdsapirc) dans le code.

- Le nouveau backend CDS impose des limites de coût par requête ("cost limits exceeded") → stratégie de téléchargement par année plutôt qu'en une seule requête pluriannuelle.

- Le CDS renvoie parfois un fichier ZIP déguisé en .nc → détection et extraction automatique (_unwrap_if_zipped).

- La conversion GRIB→netCDF du CDS sépare les variables instantanées (t2m, tcwv) des variables accumulées (tp) et peut supprimer silencieusement ces dernières → détection automatique des variables manquantes et re-téléchargement ciblé (_missing_variables / _backfill_missing_vars).

- Étiquette d'axe trompeuse sur le graphe de précipitation (attribut d'unité "m" survivant à la conversion en mm) → attributs explicitement réinitialisés.

# 3. Phase 2 — Interférogrammes HyP3 (réseau SBAS)

Soumission du réseau interférométrique complet via HyP3 (produit INSAR_ISCE_BURST), en deux temps : un lot test de 12 paires trimestrielles pour valider la cohérence avant d'engager le réseau complet.

## 3.1 Résultats

| Étape | Résultat |
| --- | --- |
| Lot test | 12 paires, cohérence AOI 0,31–0,93 selon la saison — validé, y compris en été |
| Réseau complet | 346 paires (max baseline temporelle 48 jours) |
| Crédits HyP3 consommés | ~346 (solde ~7 643 / 7 989 initiaux) |
| Téléchargement | 346/346 produits croppés avec succès |

## 3.2 Bug majeur découvert et corrigé

Les produits HyP3 de type INSAR_ISCE_BURST nomment le fichier des composantes connexes "_conncomp.tif" (sans underscore médian), alors que le code initial cherchait "_conn_comp.tif" (convention des produits GAMMA). Cette erreur a fait perdre silencieusement cette couche — et le fichier d'amplitude — sur les 346 paires lors du crop initial, avec suppression des zips sources. Cette découverte, faite en analysant le code source de hyp3-isce2, a nécessité un re-téléchargement complet (gratuit, les jobs restant disponibles 14 jours chez HyP3) et a été la cause racine de plusieurs blocages ultérieurs en Phase 8.

# 4. Phase 3 — Contrôle qualité du réseau

Vérification de la cohérence par paire et de la connectivité temporelle du réseau (condition nécessaire à l'inversion SBAS).

| Métrique | Valeur |
| --- | --- |
| Paires conservées (seuil 0,30) | ~250–280 / 346 |
| Connectivité | 1 seule composante (verdict "connexe") |
| Couverture du plus grand bloc | 100 % des 90 dates |
| Dates orphelines | 0 |

Résultat optimal : même l'été (végétation dense, décorrélation attendue) n'a pas suffi à fragmenter le réseau. Aucun pont temporel n'a été nécessaire.

# 5. Phases 4–5 — Fusion optique et masque d'eau dynamique

## 5.1 Phase 4 — Fusion Sentinel-2

- 69 dates dans le stack final optique (NDWI/MNDWI), sur 72 scènes trouvées (3 doublons de tuile MGRS dédupliqués automatiquement).

- Rééchantillonnage en plus-proche-voisin (jamais bilinéaire) sur la grille radar, pour préserver les discontinuités eau/tourbe.

- Anomalie détectée : contamination par neige résiduelle non filtrée par le SCL Sentinel-2 sur la scène du 12 février 2022 → garde-fou ajouté en Phase 5 (exclusion des dates optiques sous 1 °C via ERA5 T2m).

## 5.2 Phase 5 — Masque d'eau hybride

- Masque combinant NDWI/MNDWI (optique) et σ⁰ VV (radar, source Microsoft Planetary Computer — 85 scènes RTC, gratuit).

- Fraction inondée moyenne sur l'AOI : 0,12 — cohérente avec un lac permanent + zones de transition saisonnières.

- Pics de fraction inondée nettement plus marqués en 2024 (jusqu'à 0,34) que 2022–2023 (max ~0,17), plausiblement lié à une année plus pluvieuse (à confirmer en Phase 13, non réalisée dans cette itération).

- Bug corrigé : étiquette de légende erronée ("Sentinel-1 Calibrated and Terrain Corrected VV" au lieu de "Fraction du temps inondée") due à la persistance d'attributs xarray à travers les opérations .where()/.fillna().

# 6. Phases 6–7 — Classification et indice de qualité

## 6.1 Phase 6 — Classification comportementale (5 classes)

| Classe | Description | Pixels |
| --- | --- | --- |
| A | Sol ferme/stable périphérique | 6 712 |
| B | Végétation stable | 7 217 |
| C | Cœur de la tourbière | 486 |
| D | Transition temporairement inondée | 56 |
| E | Eau libre permanente (lac) | 22 |

Pixel de référence retenu : cohérence 0,653, situé en classe A à proximité du site.

Correction appliquée : les classes C/D/E ont été bornées à l'intérieur de l'AOI (initialement, D et E s'étendaient sur toute la grille croppée de 2 km, incluant des fossés agricoles sans rapport avec la dynamique de la tourbière — D est passé de 648 à 56 pixels après correction).

## 6.2 Phase 7 — Indice de qualité W_i (contribution conceptuelle)

Formule retenue : W_i = cohérence conditionnelle hors-eau × (1 − fraction inondée), corrigeant la double pénalisation de la formule originale du cahier des charges.

| Classe | Cohérence naïve | Cohérence conditionnelle | Gain |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0,526 | 0,522 | -0,7 % |
| B | 0,413 | 0,413 | +0,1 % |
| C (cœur) | 0,413 | 0,415 | +0,4 % |
| D (transition) | 0,398 | 0,436 | +9,6 % |
| E (eau) | 0,392 | 0,509 | +29,7 % |

Interprétation : le gain de la pondération conditionnelle est concentré sur la classe D (transition) — le cœur (C) ne bénéficie que marginalement de la pondération car il est rarement inondé par définition. C'est l'ISBAS (approche par nombre minimal de paires, Phase 9), et non la pondération, qui doit récupérer le cœur. Ces deux mécanismes ciblent des zones différentes — argument méthodologique central de la thèse.

# 7. Phase 8 — Inversion SBAS classique (MintPy)

Cette phase a été la plus longue et la plus instructive du projet : 8 blocages successifs, chacun diagnostiqué et corrigé ou documenté comme limitation réelle.

## 7.1 Chronologie des blocages

| # | Symptôme | Nature | Résolution |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KeyError connectComponent | Faute de code (nommage _conn_comp vs _conncomp) | Corrigé, données récupérées |
| 2 | Référence hors composante connexe | Config incomplète | Sélection automatique de référence |
| 3 | Option MintPy inventée (coherenceBased) | Faute de code (hallucination d'API) | Corrigé contre la documentation officielle |
| 4 | Seuil de cohérence 0,85 inatteignable | Défaut MintPy inadapté au terrain | Référence déterministe calculée depuis les données |
| 5 | maskConnComp.h5 lu comme vide | Faute de code (convention non vérifiée) | Diagnostic direct sur données réelles |
| 6 | Fichier réellement vide (cache périmé) | Comportement de cache incrémental MintPy | Nettoyage complet des produits dérivés |
| 7 | bridging : contrainte par-paire insatisfaisable | Limitation documentée de MintPy (discussion #819) | Contournée (méthode phase_closure) |
| 8 | phase_closure : "0 région commune" | Limitation physique du site (décorrélation) | Correction de déroulement désactivée |

## 7.2 Résultat final retenu

| Métrique | Valeur |
| --- | --- |
| Code de sortie | 0 (succès) |
| Pixels résolus (cohérence ≥ 0,7) | 182 (1,0 % de la grille) |
| Correction de déroulement | Désactivée (justifiée, voir 7.1 #7-8) |

Constat scientifique central : sur des produits HyP3 de type burst, en tourbière + champs agricoles, à cadence 12 jours, aucune méthode de correction d'erreur de déroulement de MintPy n'est applicable — phase_closure lui-même ne trouve aucune région commune entre les 346 interférogrammes. C'est une mesure directe du niveau de décorrélation du site, pas une limite de l'outil ou du code, et un résultat citable pour la discussion méthodologique de la thèse.

# 8. Phase 9 — Inversion ISBAS personnalisée

Inversion pixel par pixel par moindres carrés pondérés, sur les seules paires cohérentes ET hors-eau, avec un minimum de paires valides par pixel — sans les contraintes de composante connexe partagée qui ont bloqué MintPy.

| Métrique | SBAS (Phase 8) | ISBAS (Phase 9) | Gain |
| --- | --- | --- | --- |
| Pixels résolus | 182 (1,0 %) | 14 043 (78,9 %) | ×77 |

Contrôle qualité (fermeture de triplets de phase) : fraction de triplets non fermés de 0,30 à 0,50 sur l'ensemble de la grille, avec un pic (~0,50) au niveau du cœur/lac — signal cohérent avec la difficulté de déroulement identifiée en Phase 8, quantifié ici plutôt que supposé.

# 9. Phase 10 — Comparaison quantitative SBAS vs ISBAS

## 9.1 Bug de désalignement de grille

Premier essai : tous les comptages affichaient 0 pixel résolu en SBAS dans chaque classe, malgré une carte visiblement non vide. Cause : les grilles MintPy (coordonnées reconstruites depuis les attributs HDF5 X_FIRST/Y_STEP) et celles du reste du pipeline (lues directement des GeoTIFF via rioxarray) représentent le même crop mais avec des valeurs de coordonnées légèrement différentes en précision flottante. xarray aligne par égalité exacte, pas par position : toute comparaison directe donnait une intersection vide, silencieusement. Corrigé par une fonction d'alignement de grille (align_grid), testée et vérifiée sur données synthétiques reproduisant exactement le symptôme.

## 9.2 Résultats finaux (après correction)

| Classe | Pixels | SBAS résolus | ISBAS résolus | Gain ISBAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 6 712 | 0 | 6 297 | 93,8 % |
| B | 7 217 | 0 | 7 215 | 100,0 % |
| C (cœur) | 486 | 0 | 486 | 100,0 % |
| D (transition) | 56 | 0 | 45 | 80,4 % |
| E (eau) | 22 | 0 | 0 | 0,0 % |

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Pixels communs SBAS/ISBAS | 179 |
| Biais moyen (ISBAS − SBAS) | -13,87 mm/an |
| RMSE | 19,36 mm/an |
| Corrélation de Pearson | 0,148 (faible) |
| Continuité spatiale (médiane ¦Δ voisin¦) | SBAS 8,81 / ISBAS 10,33 mm/an |
| Pixels "sauvés" par l'ISBAS | 13 861 |
| Fermeture de triplets — pixels sauvés | 0,375 |
| Fermeture de triplets — pixels communs SBAS | 0,316 |

Interprétation : la corrélation faible (0,148) entre SBAS et ISBAS sur les pixels communs, combinée à la dégradation modérée (mais réelle) de la fermeture de triplets sur les pixels sauvés (+19 % relatif), indique que les valeurs ISBAS brutes nécessitent un filtrage qualité (par fermeture de triplets ou indice W_i) avant exploitation finale — et non un rejet en bloc. Le gain de couverture (77×) reste le résultat central et robuste de la comparaison.

# 10. Phase 15 — Validation croisée par paires annuelles

Approche complémentaire, ajoutée en cours de projet après analyse d'un article publié (Ghezelayagh et al., 2024, Ecological Indicators 166:112305) sur la tourbière de Biebrza (Pologne), qui mesure la subsidence par InSAR en comparant le même mois d'années différentes plutôt qu'un réseau SBAS dense — évitant ainsi la décorrélation saisonnière et les contraintes de réseau qui ont bloqué la Phase 8.

## 10.1 Différences méthodologiques identifiées avec l'article source

- Ghezelayagh et al. : 7 paires annuelles sur 7 ans, traitement GAMMA (frame complète, avec masque d'eau et composantes connexes natifs), aucune inversion de réseau — chaque paire traitée indépendamment.

- Notre site : 90 ha contre 96 610 ha pour Biebrza — aucune possibilité de moyennage spatial à grande échelle du bruit atmosphérique turbulent.

- Notre historique de données : seulement 3 ans (2022–2024) disponibles → 2 intervalles annuels indépendants (2022–23, 2023–24) plus un intervalle de contrôle à 2 ans, contre 7 intervalles indépendants dans l'article.

## 10.2 Résultats et diagnostics successifs

| Étape | Observation | Diagnostic | Correctif appliqué |
| --- | --- | --- | --- |
| Paires brutes (3) | Partage net en 2 blocs uniformes, signe qui s'inverse d'une année à l'autre (-24,2 puis +36,3 mm/an) | Saut de déroulement / bruit atmosphérique non corrigé sur paire isolée | Ajustement conjoint par moindres carrés (réutilisation du moteur ISBAS) |
| Après ajustement conjoint | Dégradé lisse nord-sud sur toute la grille, cœur +11,4 mm/an (signe contraire à l'attendu) | Rampe orbitale/atmosphérique résiduelle | Déramping (plan ajusté sur pixels stables hors AOI) |
| Résultat final | Médiane AOI -0,3 mm/an (p10 -8,8 / p90 +9,3), cœur +1,2 mm/an | Tendance quasi nulle, ne reproduit pas les -14,4 mm/an de la littérature | Aucun — résultat final documenté tel quel |

## 10.3 Interprétation

Deux lectures légitimes de ce résultat, toutes deux pertinentes pour la discussion de thèse :

- Différence de site réelle : Rzecin pourrait être hydrologiquement plus stable ou partiellement réhumidité, contrairement aux tourbières drainées et en dégradation active étudiées à Biebrza.

- Limite statistique structurelle : avec seulement 2 intervalles annuels indépendants (contre 7 dans l'article), le bruit atmosphérique turbulent — qui ne se corrige pas par un simple déramping planaire — n'est pas suffisamment moyenné pour détecter un signal de l'ordre de 10–20 mm/an de façon fiable.

Chaque étape de cette section a été validée par un test synthétique reproduisant le symptôme observé avant application au notebook (voir tests/test_synthetic_inversion.py et vérifications ponctuelles documentées dans l'historique Git).

# 11. Synthèse et recommandations pour la suite

## 11.1 Ce qui est acquis et solide

- Chaîne complète Phases 1 à 10 exécutée, validée et poussée sur GitHub, avec sorties reproductibles sur les branches outputs/phaseXX.

- Gain de couverture ISBAS vs SBAS (77×) chiffré et contrôlé qualité (fermeture de triplets) — résultat central défendable en soutenance.

- Formule d'indice de qualité W_i validée et son gain différentiel par classe quantifié — contribution conceptuelle originale du projet.

- Limitation physique du SBAS classique sur produits burst démontrée et documentée avec preuve directe ("0 région commune"), pas simplement supposée.

## 11.2 Limites et travaux futurs identifiés

- Phase 11 (correction atmosphérique comparative ERA5/GACOS vs calibration locale) et Phase 12–14 (décomposition LOS→vertical, analyse hydrologique, produits finaux avec incertitudes) restent à exécuter sur la série ISBAS filtrée par qualité.

- Les valeurs ISBAS brutes nécessitent un filtrage par fermeture de triplets ou indice W_i avant exploitation en série temporelle finale (mm/an).

- La Phase 15 gagnerait à être réévaluée avec davantage d'années de données (2025+, quand disponibles) pour augmenter la redondance et se rapprocher de la méthodologie de l'article source.

- Envisager une correction atmosphérique par ERA5/GACOS sur les paires annuelles de la Phase 15, en complément du déramping planaire, pour traiter le bruit turbulent résiduel non capturé par un plan.

## 11.3 Accès aux résultats

Dépôt GitHub : AimenSayoud/SAr-adapted, branche de code claude/insar-wetlands-pipeline-mqd0qv. Sorties détaillées, figures et manifestes JSON disponibles sur les branches outputs/phase01 à outputs/phase10 et outputs/phase15.